Pielikums Nr. 1

iepirkumam “Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai Bormaņu katlumājai 2025./2026.gada apkures sezonā”

ID Nr. PlavinuKP 2025/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārējās prasības

1.1. Kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei vai ekvivalents kvalitātes sertifikāts

1.2. Granulām jābūt gaišām, sausām, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras žāvētas koksnes bez mizas piejaukuma.

1.3. Granulām jābūt iepakotām mitrumizturīgā iepakojumā, kas paredzēti ilgstošai uzglabāšanai, ar pieļaujamo svaru no 15 līdz 20 kg vienā iepakojumā.

2. Tehniskie rādītāji

2.1. Ģeometriskais lielums: diametrā 6 mm, ar 15-40 mm garumu

2.2. Sapresējuma tilpumsvars: 600 – 800 kg uz kubikmetru.

2.3.Siltumspēja: ne mazāka kā 5 kWh/kg

2.4. Pelnu saturs: ne vairāk, kā 0,7%. Pelnu kušanas temperatūra - ne mazāk, kā 1200 C

2.5. Relatīvais mitrums: ne vairāk, kā 10%.

2.6. Koloritāte 16,5 / 19 MJ/kg

2.7. Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%

2.8. Granulu putekļu smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5%

3. Piegādes nosacījumi:

3.1. Veicot granulu piegādi obligāti jāiesniedz testēšanas pārskats par granulu kvalitātes rādītājiem. 3.2. Kopējais pasūtījuma apjoms – līdz 200 tonnas.

3.2. Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. 3.3. Piegādes tiek organizētas pēc abpusēji saskaņota grafika darba dienā no 9:00 līdz 17:00. 3.4. Piegādātājs nodrošina granulu palešu izkraušanu un novietošanu pasūtītāja norādītajā telpā. 3.5. Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties visu iepriekš minēto vai noslēgtā līguma ietvaros paredzēto un noteikto granulu apjomu. Pasūtījuma apjoms var mainīties atkarībā no āra temperatūras.

4. Nepieciešamais apjoms pa mēnešiem (t)

|  | Oktobris | Novembris | Decembris | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 |